רטוב 1 – ספרתיות

יבש

2.1 – mux 2->1

| S | D0 | D1 | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

ביטוי לZ:           z=[((s nand s) nand d0) nand (s nand d1)]

טבלת אמת

טבלת זמנים

| Path | D0 | D1 | Sel | Tpd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D0G2G4 | 0to1 | 0 | 0 | 7 |
| D0G2G4 | 1to0 | 0 | 0 | 7 |
| D1G3G4 | 0 | 0to1 | 1 | 7 |
| D1G3G4 | 0 | 1to0 | 1 | 7 |
| SG1G2G4 | 1 | 0 | 0to1 | 13 |
| SG1G2G4 | 1 | 0 | 1to0 | 8 |
| SG3G4 | 0 | 1 | 0to1 | 7 |
| SG3G4 | 0 | 1 | 1to0 | 7 |

ת.ז נבחרת: 212363295

מימשנו רק עם שערי nand ועבורם:

Tpdhl = 6, Tpdlh = 1

מימוש:

2.2 - mux4->1

ת.ז נבחרת: 212363295

טבלת השהיות:

|  | Tpdlh | Tpdhl |
| --- | --- | --- |
| NAND2 | 6 | 6 |
| OR2 | 3 | 3 |
| XNOR2 | 3 | 3 |

| Path | D0 | D1 | D2 | D3 | S1 | S0 | Tpd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1Sel3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0to1 | 0 | 12 |
| S1Sel3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1to0 | 0 | 12 |
| S0Sel1Sel3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0to1 | 12 |
| S0Sel1Sel3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1to0 | 12 |
| D0Sel1Sel3 | 0to1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| D0Sel1Sel3 | 1to0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| D1Sel1Sel3 | 0 | 0to1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| D1Sel1Sel3 | 0 | 1to0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| D2Sel2Sel3 | 0 | 0 | 0to1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| D2Sel2Sel3 | 0 | 0 | 1to0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| D3Sel2Sel3 | 0 | 0 | 0 | 0to1 | 1 | 1 | 12 |
| D3Sel2Sel3 | 0 | 0 | 0 | 1to0 | 1 | 1 | 12 |

מימוש:

2.3 – FAS

טבלת השהיות:

| Path | a | b | Cin | a_ns | Out | Tpd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aG1G5G7 | 0to1 | 1 | 0 | 0 | Cout | 15 |
| aG6 | 0to1 | 1 | 0 | 0 | S | 3 |
| bG2G5G7 | 0 | 0to1 | 0 | 0 | Cout | 15 |
| bG4G6 | 0 | 0to1 | 0 | 0 | S | 6 |
| a_nsG1G5G7 | 0 | 1 | 0 | 0to1 | Cout | 15 |
| a_ns----- | --- | --- | --- | --- | S | --- |
| CinG2G5G7 | 0 | 0 | 0to1 | 0 | Cout | 15 |
| CinG4G6 | 0 | 0 | 0to1 | 0 | S | 6 |

מימוש:

2.4- alu1bit

טבלת השהיות:

| Path | A | B | Cin | Op[1] | Op[0] | Out | Tpd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Op[1]Sel | 1 | 0 | 0 | 0to1 | 0 | S | 18 |
| Op[1]--- | --- | --- | --- | --- | --- | Cout | --- |
| aFAS | 0to1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Cout | 15 |
| aG2G4G6Sel | 0to1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S | 24 |
| bFAS | 1 | 0to1 | 0 | 1 | 0 | Cout | 15 |
| bG2G4G6Sel | 0 | 0to1 | 1 | 0 | 0 | S | 24 |
| CinFAS | 1 | 0 | 0to1 | 1 | 0 | Cout | 15 |
| CinFASSel | 0 | 0 | 0to1 | 1 | 0 | S | 18 |
| Op[0]G1FAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0to1 | Cout | 21 |
| Op[0]G1G4G6Sel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0to1 | S | 27 |

מימוש:

2.5 – alu64bit

| Path | A[63:0] | B[63:0] | Cin | Op[1] | Op[0] | Out | Tpd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Op[0]ALU0….ALU63 | [0….0] | [0….01] | 0 | 1 | Oto1 | S[63] | 969 |

Tpd = Tpd_op[0]_Cout + Tpd_Cin_Cout*62 + Max(Tpd_Cin_S , Tpd_Cin_Cout)

רטוב

3.3

1

| Path | D0 | D1 | D2 | D3 | S1 | S0 | Tpd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1Sel3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0to1 | 0 | 12 |
| S1Sel3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1to0 | 0 | 12 |

- ניתן לראות כי המערכת מתייצבת לראשונה עבור t=24ps. כצפוי למעבר אות דרך 2 סלקטורים. 
הקלטים שנבחרו:

- את שינוי הקלט הראשון קבענו לt=30ps, לאחר התייצבות המערכת על הקלט הנבחר. 
כניסה sel[1] משתנה מ0 ל1.

- t=42ps היציאה z משתנה מ0 ל1, ומתייצבת. כצפוי מטבלת ההשהיות: 12ps לאחר שינוי הקלט.

- t=45ps שינוי הקלט השני של הכניסה sel[1] מ1 ל0.

- t=57ps היציאה z משתנה מ1 ל0 ומתייצבת. כצפוי מטבלת ההשהיות:  12psלאחר שינוי הקלט.

3.5

- המערכת מתייצבת לראשונה בt=15ps, כצפוי למעבר הארוך ביותר ברכיב. הקלטים שנבחרו:

| Path | a | b | Cin | a_ns | Out | Tpd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aG1G5G7 | 0to1 | 1 | 0 | 0 | Cout | 15 |
| aG6 | 0to1 | 1 | 0 | 0 | S | 3 |

- בt=20ps הכניסה a משתנה מ0 ל1.

- בt=23ps היציאה s משתנה מ1 ל0. כפי שניתן לחזות מטבלת ההשהיות: 3ps לאחר שינוי הקלט.

- בt=35ps היציאה cout משתנה מ0 ל1, כפי שניתן לחזות מטבלת ההשהיות: 15ps לאחר שינוי הקלט.

- בt=40ps  הכניסה a משתנה חזרה מ1 ל0.

- בt=43ps  היציאה s משתנה מ0 ל1. כפי שניתן לחזות מטבלת ההשהיות: 3ps לאחר שינוי הקלט.

- בt=55ps היציאה cout משתנה מ1 ל0. כפי שניתן לחזור מטבלת ההשהיות:15ps  לאחר שינוי הקלט.

3.8

| Path | A[63:0] | B[63:0] | Cin | Op[1] | Op[0] | Out | Tpd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Op[0]ALU0….ALU63 | [0….0] | [0….01] | 0 | 1 | Oto1 | S[63] | 969 |

- המערכת מתייצבת לראשונה בt=39ps. הקלט של ההרצה הארוכה ביותר:

מטרת בדיקה זו היא לשנות את ההוראה מחיבור לחיסור. חיסור של 1 מ0 יגרום לcarry שימשך עד רכיב הalu האחרון, כך שניתן יהיה לראות כמה זמן עבר עד שינוי היציאות s,cout. התוצאה הצפויה היא וקטור של 64 ביטים, כולם עם ערך 1.

- בt=1000ps שינינו את op[0] מ0 ל1, כאשר op[1] נשאר יציב עם ערך 1. שינוי הקלט יגרום לשינוי פעולת הרכיב מחיבור לחיסור.

- בt=1039ps מתרחש השינוי הראשון בsum[1]. אכן צפינו שהמעבר הארוך ביותר יהיה: 21ps ממעבר op[0] ל(ALU0) cout, ועוד 18ps ממעבר cin לcout(ALU1).

- בt=1966ps ניתן לראות שינוי בפלט cout מ0 ל1. מעבר זה תואם לטבלה מפני שהוא סך המעברים: 21ps ממעבר op[0] ל(ALU0) cout, ועוד 63*15ps ממעבר cin לcout בכל אחד מרכיבי הALU הנותרים.

- בt=1969ps שינוי הקלט האחרון והתייצבות המעגל- s[63] משתנה מ0 ל1. מעבר זה תואם לטבלה מפני שהוא סך המעברים: 21ps ממעבר op[0] ל(ALU0) cout, ועוד 62*15ps ממעבר cin לcout ב62 רכיבי ALU נוספים, ומעבר אחרון מcin לs של 18ps.

מצורפת תמונה מוגדלת של השתנות הsignals במעגל (ללא תחילת השינויים).